Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Benjamin Petrovčič

Konstruiranje električnega asinhronskega motorja

Seminarska naloga

Mentor: prof. dr. Damijan Miljavec

Ljubljana, 2023

Vsebina

2	Povzetek	4

3	Uvod	4

4	Konstruiranje asinhronskega električnega motorja	4

4.1	Premer rotorja in dolžina motorja	5

4.2	Statorsko navitje	5

4.2.1	Navijalni načrt in število statorskih utorov	6

4.2.2	Število ovojev statorskega faznega navitja	6

4.3	Zračna reža	7

4.4	Dimenzije zob	8

4.5	Dimenzije utorov	8

4.6	Višina statorskega in rotorskega jarma	9

4.7	Magnetne napetosti	9

4.7.1	Magnetna napetost v statorskem zobu	10

4.7.2	Magnetna napetost v rotorskem zobu	11

4.7.3	Magnetna napetost v statorskem jarmu	12

4.7.4	Magnetna napetost v rotorskem jarmu	13

4.7.5	Magnetna napetost v zračni reži	14

4.8	Izgube v bakru	14

4.9	Izgube v železu	14

4.9.1	Izgube v železu – statorski zobje	14

4.9.2	Izgube v železu – statorski jarem	15

4.9.3	Izgube v železu – rotorski zobje	15

4.9.4	Upornosti v aluminiju – rotorske palice in kratkostični obroč	16

4.10	Predstavitev rezultatov	18

5	Računalniški model asinhronskega motorja	18

6	Izdelava računalniškega modela	18

6.1	Rezultati simuliranih izračunov	19

6.1.1	Analiza prostega teka	19

6.1.2	Analiza kratkega stika	21

6.2	Analiza obratovalnih stanj	22

6.2.1	Navorna karakteristika asinhronskega motorja	22

6.2.2	Nazivno obratovalno stanje	23

6.2.3	Izkoristek	24

7	Literatura	25

Povzetek

V prvem poglavju bom opisal potek konstruiranja asinhronskega motorja z uporabo analitične metode v programu Matlab. V drugem poglavju bom predstavil izdelavo računalniškega modela motorja, ki sem ga dimenzioniral v prvem poglavju. Model bom izdelal v programu FEMM. V tem poglavju bom predstavil tudi rezultate simulacij narejenih na modelu motorja. Tretje poglavje obsega opis izboljšav motorja, dimenzioniranega v prvem poglavju, glede na rezultate simulacij v drugem poglavju. Na koncu sledi še ponovna predstavitev rezultatov simulacij izvedenih na izboljšani verziji asinhronskega motorja.

Ključne besede: električen motor, asinhronski motor, analitična metoda konstruiranja, Matlab, FEMM

Uvod

Pri predmetu Konstruiranje električnih strojev sem za zaključno nalogo s pomočjo analitične metode skonstruiral trifazni asinhronski motor z kratkostično kletko na rotorju. Poleg tipa motorja sem imel na začetku podane tudi zahteve glede nazivne napetosti, moči motorja, nazivnih in maksimalnih vrtljajev. Pri konstruiranju sem si pomagal predvsem z viroma [1] in [2]. obljeni geometrijski podatki si bili temelj za izdelavo računalniškega modela asinhronskega motorja z kratkostično kletko v programskem okolju FEMM. Na tem modelu sem nato izvedel različne simulacije. Na podlagi numeričnih rezultatov in simulacij sem konstrukcijo motorja izboljšal in na novi verziji ponovil simuacije.

Konstruiranje asinhronskega električnega motorja

Pri konstruiranju trifaznega asinhronskega električnega motorja z kratkostično kletko sem si pomagal s priporočili avtorjev knjige [1] in priporočili mentorja prof. dr. Damijana Miljavca. Začetne zahteve so podane v spodnji tabeli.

Tabela 1: Podane zahteve za asinhronski motor

| Število faz [m] | 3 |
| --- | --- |
| Nazivna moč [Pn] | 7000 W |
| Nazivna vrtilna hitrost [ns] | 3000 vrt/min |
| Nazivna napetost [Uf] | 230 V |
| Maksimalna vrtilna hitrost [nmax] | 6000 vrt/min |

Na podlagi priporočil sem si izbral dva polova para. Iz podane nazivne vrtilne hitrosti in izbranih polovih parov sem izračunal nazivno frekvenco in mehansko vrtilno hitrost.

fn=ns60*pp=100 Hz		(1)

ωn=2*π*pp*ns=628,3 rads	(2)

Asinhronski motor sem skonstruiral z uporabo analitične metode v programu Matlab. V naslednjih poglavjih bom opisal potek konstruiranja z uporabljenimi enačbami in priporočili.

Premer rotorja in dolžina motorja

Premer rotorja in dolžino motorja sem izračunal preko navora na volumen rotorja. Najprej sem preko nazivne moči in nazivne vrtilne hitrosti izračunal nazivni navor motorja.

Mn= Pn2*π*ns60=22,28 Nm 		(3)

Navor motorja je sorazmeren produktu tangencialne komponente Maxwellovega napetostnega tenzorja σF,tan, premeru rotorja Dr in dolžini motorja l.

Mn= σF,tan*π*Dr22*l 		(4)

V enačbi sem upošteval, da je  σF,tan enak produktu tokovne obloge A, gostote magnetnega pretoka v zračno reži Bdeltain faktorja moči cosφ. Na podlagi priporočil za asinhronske motorje z kratkostično kletko manjših moči sem izbral naslednje vrednosti:

A=350002Am

Bdelta=0,9 T

cosφ=0,80

Priporočilo glede razmerja med premerom rotorja in dolžino motorja sem vzel po [1]. Pri takih motorjih z dvema polovima paroma je priporočljivo razmerje:

lDr=1,5*π2*pp 		(5)

V enačbo (4) sem nato ustavil vsa priporočila in izrazil premer rotorja.

Dr=87,8 mm

Premer sedaj ustavimo v enačbo (5) in izračunamo dolžino motorja.

l=103,4 mm

Statorsko navitje

Pred izračunom števila ovojev statorskega faznega navitja sem najprej določil število utorov statorja in na podlagi dobljenega števila preko priporočil določil še število utorov rotorja. Iz priporočil sem določil tudi število utorov na pol q, izbral sem dva utora na pol.

Qs=q*2*pp*m=24

Iz priporočil sledi, da je število utorov rotorja Qr=18.

Navijalni načrt in število statorskih utorov

Pri navijalnem načrtu sem si pomagal s spletno stranjo [3] Za statorsko navitje sem si izbral enoplastno distribuirano navitje. Prisotnost višjih harmonikov pri izbranem tipu navitja in številu utorov se mi je zdela prisotnost višjih harmonikov dopustna. Navijalni načrt je predstavljen na spodnji sliki.

Slika 1:Navijalni načrt statorskega navitja [3]

Iz slike 1 je razvidno tudi, da je izbrano število utorov na pol in fazo q=2. Iz spletne strani [3] sem dobil tudi vrednost faktorja navitja osnovnega harmonika Komega, ki ga potrebujem pri nadaljnih izračunih, kot na primer izračun števila ovojev statorskih navitij.

Komega=0,966

Število ovojev statorskega faznega navitja

Število ovojev statorskega navitja N se izračuna kot produkt fazne inducirane napetosti Eind, kotne vrtilne hitrosti ωn, gostote magnetnega pretoka v zračni reži Bdelta, dolžine motorja l, polove delitve τp, faktorja navitja osnovnega harmonika Komega in koeficienta aritmetičnega povprečenja αi.

N=2*Eind2*π*fn*Kω1*αi*Bdelta*l*τp=126,22 		(6)

Iz priporočil sem določil fazno inducirano napetost kot

Eind=0,97*Uef*2=315,51 V

Pri asinhronskem motorju z kratkostično kletko in sinusno porazdeljeno gostoto magnetnega pretoka v zračni reži je koeficient aritmetičnega povprečenja enak

αi=2π

Polova delitev je definirana kot

τp=Dr*π2*pp=69,50 mm 	(7)

Izračunano vrednost ovojev faznega navitja N. Nato izračunam število vodnikov na utor Zq, kar zaokrožim na celo število navzgor. Preko enačbe (8) sem nato še enkrat izračunal ovoje, da sem zagotovo dobil celoštevilsko vrednost. Zaradi zaokroževanja sem še enkrat izračunal tudi gostoto magnetnega pretoka v zračni reži preko enačbe (6). Preveril sem, če je vrednost še vedno v dovoljenih mejah, kar je bila. Ponovno izračunano gostoto Bzr sem potem uporabil v vseh kasnejših izračunih.

Zq=2*m*NQ=32 		(8)

N=Zq*Qs2*m

Ns=128

Bzr=0,888 T

Zračna reža

Za čim boljše magnetilne razmere si želimo, da je zračna reža čim manjša. Na velikost zračne reže vplivajo poleg motorskih faktorjev in dimenzij tudi zmožnosti industrijske proizvodnje. Fizično zračno režo sem izračunal po naslednji enačbi.

δ=0,18+0,006*P0,4

P predstavlja moč v vatih [W]. Pri nadaljnjih izračunih pa sem uporabil vrednost ekvivalentne zračne reže, ki je od fizične večja za Carterjev faktor. S tem navideznim povečanjem upoštevamo, da magnetno polje pod statorskimi zobmi ni čisto konstantno. Z novo, povečano, zračno režo pa lahko predpostavimo konstantnost magnetnega polja pod zobmi. Carterjev faktor kc izračunamo preko Carterjevega koeficienta K in pri predpostavki, da zaradi lameliranega statorja in rotorja v motorju ni vrtinčnih tokov. Izračunal sem Carterjeva faktorja za rotor in stator ter ju na koncu združil v skupni Carterjev faktor za nadaljnje izračune.

K= b1δdej5+b1δdej=0,51

Kjer je b1=2 mm in predstavlja širino utorske odprtine.

kcs=τusτus-K*b1                            kcr=τurτur-K*b1

Kjer je Carterjev koeficient statorja kcs=1,10, Carterjev koeficient rotorja kcr=1,07 in skupni Carterjev faktor kc= kcs*kcr=1,18. τu pa je utorska delitev in se jo izračuna na sledeči način:

τus=Ds*πQs                                   τur=Dr*πQr

Spet moramo izračunati utorsko delitev za stator in rotor. D predstavlja polmer rotorja Dr oziroma notranji polmer statorja Ds, Q pa število utorov na statorju Qs oziroma rotorju Qr. Sledi, da sta utorska delitev statorja τus=16,1 mm in utorska delitev rotorja τur=21,3 mm. Ekvivalentna zračna reža pa je.

δ=δdej*kc=0,4545 mm

Dimenzije zob

Dimenzije zob so določene glede na predpostavljeno vrednost gostote magnetnega pretoka v njih in vrednosti polnilnega faktorja železa kfe=0,98. V statorskem zobu sem predpostavil vrednost Bzs=1,6 T v rotorskem zobu pa Bzr=1,7 T. Vrednost polnilnega faktorja sem pa predpostavil glede na izbran material pločevine M470-50A proizvajalca SURALAC. Po spodnji enačbi sem izračunal širino statorskega in rotorskega zoba.

bds=Bdelta*τus*lkcs*Bzs*kfe*l=5,6 mm            bdr=Bdelta*τur*lkcr*Bzr*kfe*l=6,9 mm

Širino širšega dela statorskega in rotorskega zoba pa sem izračunal kot razliko med utorsko delitvijo in širino utorske odprtine.

bcs=τus-b1=9,6 mm                    bcr=τur-b2=14,3 mm

Dimenzije utorov

Pri dimenzioniranju utorov je najprej potrebno določiti vrednost statorskega toka Is. Vrednost izkoristka η dimenzioniranega motorja bom izračunal kasneje, ko bom imel vse podatke motorja, na tej točki ga ocenim na 85%.

Is=Pnη*m*Un,faz*cosφ=14,92 A

Za izračun dimenzij utorov je potrebno poznati tudi vrednost faktorja polnjenja utora kcu. Ocenim ga na vrednost 0,37. S tem podam oceno kolikšen je delež bakra v utoru glede na ostale materiale (npr. izolacija, zrak med žicami,…). Na podlagi priporočil podam tudi oceno za gostoto toka statorskega navitja Js=4Amm2. Predpostavim, da so navitja vezana vzporedno z tremi paralelnimi vejami. Iz teh podatkov lahko izračunamo presek žice statorskega navitja. Za paralelne veje sem se odločil, ker bi v primeru ene same veje prišel presek žice in posledično premer precej velik.

Scs=IsJs=3,730 mm2

Dobljena vrednost preseka je velika in ene same žice s takim presekom ni možno vstaviti v utor skozi režo, zato sem se odločil, da jo razdelim na dve tanjši žici z enakim skupnim presekom. Ker dobljena vrednost preseka žice ni standardna izberem iz podatkovnega lista za bakreno žico podjetja CMP žico z najbližjim večjim standardnim presekom, ki je enak.

Scs=2,011 mm2

Standardni presek bom uporabil v vseh nadaljnjih izračunih. Sedaj izračunam površino celotnega utora.

Sus=Scs*Zqkcu=347,9mm2

Iz površine utora in utorske delitve izračunam širino bs in višino utora hs.

bs=τus-bds=56,6 mm

hs=Susbs=6,1 mm

Podobno naredimo tudi na rotorski strani s tem, da je izbrana gostota toka na rotorju Jr=6Amm2. Izbrani material rotorske kletke je Aluminij 1100. Preko števila vodnikov na utor, razmerja med statorskimi in rotorskimi utori, statorskega toka in cosφ izračunam rotorski tok.

Ir=Zq*QsQr*Is*cosφ=509,24 A

Preko toka in gostote toka dobimo želeno površino utora.

Sur=IrJr=84,87 mm2

Iz površine utora in utorske delitve izračunam še širino br in višino utora hr.

br=τur-bdr=8,4 mm

hr=Surbr=10,1 mm

Višina statorskega in rotorskega jarma

Višino statorskega hys in rotorskega  hyr jarma sem izračunal preko ocenjene gostote magnetnega pretoka Bys in Byr v obeh jarmih. Za oba sem ocenil gostoti magnetnega pretoka 1,5 T. Oba jarma sta torej iste višine.

hys=αi*Bdelta*rr*π2*pp*kc*Bys=20,8 mm

hyr=αi*B delta*rr*π2*pp*kc*Byr=10,4 mm

Magnetne napetosti

Vsota magnetnih napetosti v posameznih delih motorja je enaka magnetnemu vzbujanju θ, ki ga mora zagotavljati vzbujalni tok na strani statorja. Magnetna napetost θm je enaka produktu magnetne poljske jakosti H in dolžine magnetne poti. Magnetna poljska jakost je enaka razmerju med gostoto magnetnega pretoka in permeabilnostjo materiala. Na tem mestu ne bom več uporabil ocenjene vrednosti gostote magnetnega pretoka v različnih delih motorja ampak jo bom izračunal preko magnetnega pretoka ɸ. Tako izračunano magnetno vzbujanje velja za en pol.

Magnetna napetost v statorskem zobu

Najprej izračunam magnetni pretok v statorskem zobu, kjer predpostavim, da je magnetni pretok v zobu enak tistemu v zračni reži. Tako lahko za izračun uporabim gostoto magnetnega pretoka v zračni reži.

ɸzobs=Bdelta*τus*l*1kc=0,89 mWb

Zdaj izračunam gostoto magnetnega pretoka v statorskem zobu.

Bzobs=ɸzobsbds*kfe*l=1,57 T

Magnetno poljsko jakost določim iz BH krivulje za material M470-50A pri zgoraj izračunani gostoti magnetnega pretoka Bzob. Vrednost je odčitana in zato zaokrožena.

Hzobs=1450 Am

Preden izračunam magnetno napetost v statorskem zobu moram še izračunati pravo dolžino statorskega zoba. Prej smo predpostavljali, da je statorska utorska odprtina pravokotna, ko pa stator zvijemo postane utorska odprtina trapezne oblike in zob ima drugačno dolžino. Dobimo jo preko prostornine utora, saj moramo še vedno spraviti noter enako površino žice.

Slika 2: Skica statorskega/rotorskega utora

Najprej izračunamo kot βs preko utorske delitve τus, širine med čevljema zob b1 in polmerom statorja rs.

βs=τus-b12*rs=0,108 rad

Napišem enačbi za izračun površine trapeza Sts in tangens prej dobljenega kota βs.

Sts=(ats+cts)2*vts                           tanβs=(ats-cts)2*vts

Kjer je ats=τus-bds=7,6 mm krajša stranica trapeza, cts neznana daljša stranica in vts višina trapeza. Zgornji enačbi združimo in izpostavimo cts, dobimo spodnjo kvadratno enačbo kjer je ena rešitev vedno negativna druga pa prava za naš primer.

cts2=ats2+4*Sts*tanβs          cts=ats2+4*Sts*tanβs=13,8 mm

Preko dobljene daljše stranice lahko izračunamo stranico bts, ki je tudi prava dolžina statorskega zoba.

bts=cts-ats2*sinβs=34,9 mm

Magnetna napetost v zobu je torej.

θzobs=Hzobs*bts=53,51 A

Magnetna napetost v rotorskem zobu

Najprej izračunam magnetni pretok v rotorskem zobu, predpostavim, da je magnetni pretok v zobu enak tistemu v zračni reži. Tako za izračun uporabim gostoto magnetnega pretoka v zračni reži.

ɸzobr=Bdelta*τur*l*1kc=1,2 mWb

Zdaj izračunam gostoto magnetnega pretoka v rotorskem zobu.

Bzobr=ɸzobrbdr*kfe*l=1,67 T

Magnetno poljsko jakost določim iz BH krivulje za material M470-50A pri zgoraj izračunani gostoti magnetnega pretoka Bzob. Vrednost je odčitana in zato zaokrožena.

Hzobr=3600 Am

Preden izračunam magnetno napetost v rotorskem zobu moram še izračunati pravo dolžino rotorskega zoba. Prej smo predpostavljali, da je rotorska utorska odprtina pravokotna, ko pa rotor zvijemo postane utorska odprtina trapezne oblike in zob ima drugačno dolžino. Dobimo jo preko prostornine utora.

Enako kot v primeru statorskega zoba najprej izračunamo kot βr preko utorske delitve τur, širine med čevljema zob b2 in polmerom statorja rr.

βr=τur-b22*rr=0,152 rad

Napišem enačbi za izračun površine trapeza Str in tangens prej dobljenega kota βr.

Str=(atr+ctr)2*vtr                           tanβr=(atr-ctr)2*vtr

Kjer je ctr=τur-bdr=7,6 mm daljša stranica trapeza, atr neznana krajša stranica in vtr višina trapeza. Zgornji enačbi združimo in izpostavimo atr, dobimo spodnjo kvadratno enačbo kjer je ena rešitev vedno negativna druga pa prava za naš primer.

atr2=ctr2-4*Str*tanβr          atr=ctr2-4*Str*tanβr=3,3 mm

Preko dobljene daljše stranice lahko izračunamo stranico bt, ki je tudi prava dolžina statorskega zoba.

btr=ctr-atr2*sinβr=15,3 mm

Magnetna napetost v zobu je torej.

θzobr=Hzobr*btr=62,26 A

Magnetna napetost v statorskem jarmu

Najprej izračunam magnetni pretok v statorskem jarmu, kjer ponovno predpostavim enakost magnetnega pretoka v zračni reži in v statorskem jarmu.

ɸys=Bdelta*τp*l*αi=4,0 mWb

Izračunam gostoto magnetnega pretoka v statorskem jarmu.

Bys=ɸys2*kfe*l*hys=0,94 T

Določim magnetno poljsko jakost iz iste BH krivulje za material M470-50A pri vrednosti Bys. Zaradi odčitavanja je vrednost zaokrožena.

Hys=130 Am

Določim še korekcijski faktor Cys iz grafa 3.17 v viru [1], preko njega upoštevam porazdelitev gostote magnetnega pretoka in magnetne poljske jakosti v jarmu v odvisnosti od števila silnic v njem.

Cys=0,60

Izračunam še srednjo dolžino magnetne poti v statorskem jarmu.

τys=π*(Dstroj-hys)2*pp=145,4 mm

Kjer je Dstroj zunanji premer celotnega stroja. Izračunam ga kot vsoto premera rotorja, zračne reže, višine statorskih zob in višine statorskega jarma. Magnetna napetost v statorskem jarmu je izračunana v spodnji enačbi.

θys=Cys*Hys*τys=11,34 A

Magnetna napetost v rotorskem jarmu

Najprej izračunam magnetni pretok v rotorskem jarmu, kjer ponovno predpostavim enakost magnetnega pretoka v zračni reži in v rotorskem jarmu.

ɸyr=Bdelta*τp*l*αi=4,0 mWb

Preden lahko izračunam gostoto magnetnega pretoka v rotorskem jarmu moram še izračunat višino le-tega. Ta je povezana z premerom gredi preko katere se bosta prenašala moč in navor naprej v sistem. Najprej izračunam premer gredi, ki lahko zdrži torzijsko obremenitev zaradi navora na gredi. Ostale obremenitve zaenkrat zanemarim, ker ne vem kaj točno bo motor poganjal.

Dgred= 3M*16π*τdop=13,32 mm

Kjer je M navor, ki ga proizvede motor, faktor 16 je zaradi oblike gredi, τdop pa je dopustna napetost za jeklo in znaša 60 Nmm2. Zaradi varnostnega faktorja in drugih obremenitev povečam premer gredi na Dgred=20,0 mm. Zdaj lahko izračunam višino jarma.

hyr=Dr-Dgred-2*btr-2*hcr

Kjer je hcr=2,0 mm višina rotorskega čevlja, ki sem jo kar predpostavil.

Byr=ɸyr2*kfe*l*hyr=1,18 T

Spet določim magnetno poljsko jakost iz iste BH krivulje za material M470-50A pri vrednosti Byr. Zaradi odčitavanja je vrednost zaokrožena.

Hyr=172 Am

Določim še korekcijski faktor Cyr iz grafa 3.17 v viru [1], preko njega upoštevam porazdelitev gostote magnetnega pretoka in magnetne poljske jakosti v jarmu v odvisnosti od števila silnic v njem.

Cyr=0,57

Izračunam še srednjo dolžino magnetne poti v statorskem jarmu.

τyr=π*(Dstroj-hyr)2*pp=55,9 mm

Kjer je Dstroj zunanji premer celotnega stroja. Izračunam ga kot vsoto premera rotorja, zračne reže, višine statorskih zob in višine statorskega jarma. Magnetna napetost v statorskem jarmu je izračunana v spodnji enačbi.

θys=Cys*Hys*τys=5,48 A

Magnetna napetost v zračni reži

Magnetno napetost v zračni reži sem izračunal po sledeči enačbi.

θdelta=Bdeltaμ0*δ=325,50 A

Kjer je μ0 permeabilnost zraka.

Izgube v bakru

Izgube v bakru Pcu sem izračunal kot produkt statorskega toka in upornosti faznega navitja. Upornost faznega navitja Rcs sem določila kot produkt gostote bakra ρcu pri delovni temperaturi 60°C, dolžini žice lcs, preseku žice Scs in številu paralelnih vej a. Dolžina žice je enaka produktu obsega enega ovoja in števila ovojev faznega navitja.

lcs=2*6*τus+2*π*τus+2*l*Ns=53,58 m

Rcs20=ρcu*lcsa*Scs=0,240 Ω

Rcs∆=Rcs20*T-20℃*αcu=0,056 Ω

Rcs=Rcs20+Rcs∆=0,296 Ω

Izgube v bakru pri nazivni vrednosti delovanja.

Pcu=Rcs*Is2*m=197,60 W

Zdaj pa izračunam še izgube v bakru pri zagonu motorja ko imamo praktično kratek stik.

Pcu,ks=Rcs*I02*m=3030,07 W

Izgube v železu

Izgube v železu Pfe sem izračunal za material M470-50A. Skupne izgube v železu so vsota posameznih izgub v različnih delih motorja (statorski zobje, statorski jarem). Enačba za izračun izgub je odvisna predvsem od specifičnih izgub železa in gostote magnetnega pretoka v dotičnem delu motorja.

Pfe=kfe,n*pspec*mfe*Bdel motorjaBpriblizek2         (9)

Kjer je kfe,n polnilni faktor železa, ki vsebuje še parazitne vplive. Predpostavil sem, da je enak za zobe in jarem statorja. Vrednost specifičnih izgub železa pspec, sem dobil v podatkovnih listih za železo M470-50A pri nazivni frekvenci napajanja 50Hz in pri vrednosti gostote magnetnega pretoka za določen del motorja. Masa mfe pa je odvisna volumna železnega dela V in specifične gostote železa ρfe.

Izgube v železu – statorski zobje

Najprej izračunam volumen enega zoba. Pri dolžini motorja upoštevam samo železni del (brez zraka in izolacije), zato dolžino pomnožim s polnilnim faktorjem železa.

Vzobs=bds*bs*kfe*l=19754 mm3

Nato izračunam maso enega zoba.

mzobs=Vzobs*ρfe=0,151 kg

Vrednost gostote magnetnega pretoka v statorskem zobu je Bdel motorja=Bzobs=1,57 T. Iz podatkovnih listov za železo, sem našel najboljši približek tej vrednosti in odčital specifične izgube pri gostoti magnetnega pretoka in frekvenci fn=50 Hz.

Bpriblizek=1,6 T

pspec 1,5T=14,1 Wkg

Sedaj vse vrednosti vstavim v enačbo (9) in izračunam izgube v železu za en zob. Ker pa je v mojem motorju 24 zob, moram te izgube pomnožiti s Qs in dobim izgube v železu za vse statorske zobe.

Pfe, zobs=88,41 W

Izgube v železu – statorski jarem

Volumen statorskega jarma ponovno izračunam preko produkta površine in dolžine železnega dela motorja. Površina statorskega jarma je enaka razliki med površino celotnega motorja in površino motorja, ko odštejem statorski jarem.

Vys=kfe*l*π*Dstroj22-Dstroj2-br2=949750 mm3

Nato izračunam maso statorskega jarma.

mys=Vys*ρfe=7,27 kg

Vrednost gostote magnetnega pretoka v statorskem jarmu je Bdel motorja=Bys=0,94 T. Iz podatkovnih listov za železo, sem našel najboljši približek tej vrednosti in odčital specifične izgube pri gostoti magnetnega pretoka in frekvenci fn=100 Hz.

Bpriblizek=0,9 T

pspec 0,9T=3,44 Wkg

Ponovno izračunane vrednosti vstavim v enačbo (9) in izračunam izgube v železu za statorski jarem.

Pfe, ys=49,43 W

Skupne izgube v železu na statorju so vsota posameznih izgub.

Pfe=Pfe, zobs+Pfe, ys=137,83 W

Izgube v železu – rotorski zobje

Najprej izračunam volumen enega zoba. Pri dolžini motorja upoštevam samo železni del (brez zraka in izolacije), zato dolžino pomnožim s polnilnim faktorjem železa.

Vzobr=bdr*br*kfe*l=10768 mm3

Nato izračunam maso enega zoba.

mzobr=Vzobr*ρfe=0,082 kg

Vrednost gostote magnetnega pretoka v statorskem zobu je Bdel motorja=Bzobs=1,57 T. Iz podatkovnih listov za železo, sem našel najboljši približek tej vrednosti in odčital specifične izgube pri gostoti magnetnega pretoka in frekvenci fn=100 Hz.

Bpriblizek=1,6 T

pspec 1,6T=14,1 Wkg

Sedaj vse vrednosti vstavim v enačbo (9) in izračunam izgube v železu za en zob. Ker pa je v mojem motorju 24 zob, moram te izgube pomnožiti s Qs in dobim izgube v železu za vse statorske zobe.

Pfe, zobr=36,14 W

Upornosti v aluminiju – rotorske palice in kratkostični obroč

Pri kratkostični kletki so inducirane napetosti in toki zelo pomembni, saj na ta način dobimo rotorsko vzbujanje in njegovo magnetno polje, ki v interakciji s statorskim ustvarja navor, ta pa omogoča pretvorbo električne v mehansko energijo. Vrednost prevodnosti materiala mora biti torej ustrezno izbrana, prav tako pa morajo biti palice med seboj električno povezane, kar pomeni kratko sklenjene. V modelu tako ni potrebno posebej nastavljat dodatnih parametrov. Ker pa je to 2D analiza ne upošteva upornosti kratkostičnih obročev, ki niso zanemarljive in jih je potrebno nekako vpeljati v model. To naredimo tako, da izračunamo še upornost obeh obročev.

Slika 3: Upornost kratkostičnih obročev kletke upoštevamo tako, da s povečanjem specifične upornosti materiala navidezno povečamo dolžino tokokroga.

Najprej izračunam približen polmer kratkostičnega obroča. Potem pa po naslednji enačbi izračunam upornost dveh kratkostičnih obročev.

Rko=ρal*rko*τp2*Ap=8,56μΩ

Kjer so ρal=0,02903*10-6 Ω/m specifična upornost aluminija, rko polmer kratkostičnega obroča, τp polova delitev in za presek obroča vzamem kar dvakratni presek palice Ap. Zaporedna upornost dveh palic pa je:

Rp=2*ρal*lAp=79,35μΩ

Skupna upornost je torej enaka seštevku zgornjih dveh upornosti. Razmerje med skupno upornostjo, kjer je upoštevana tudi upornost kratkostičnih obročev, in upornostjo le dveh palic, kakor je upoštevana v modelu je:

kr=RskRp=1+rko*τp4*l=1,108

V knjižnici materialov programa FEMM je material ''Aluminium, 1100'', katerega prevodnost ustreza izmerjenim lastnostim aluminijev za kratkostične kletke. Izberemo tega pazimo pa, da mu ustrezno povečamo upornost. Dobljeno upornost pa moramo pred ustavljanjem v program FEMM preračunati na specifično prevodnost, saj je to podatek, ki ga program sprejema.

Rko,p=Rskup*1+Tdel-20*αal=113,75μΩ

Po zgornji enačbi izračunam skupno upornost palice in kratkostičnega obroča pri izbrani delovni temperaturi Tdel=60℃. Rskup je skupna upornost palice in kratkostičnega obroča pri temperaturi 20℃, αal=0,0049 K-1 pa je temperaturni koeficient upornosti aluminija.

Predstavitev rezultatov

V tabeli 2 so zbrani vsi geometrijski podatki asinhronskega stroja z kratkostično kletko, na podlagi katerih sem izdelal računalniški model motorja.

| Geometrijski podatek | Vrednost [mm] | Geometrijski podatek | Vrednost [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dr | 87,8 | bs | 56,6 |
| l | 103,4 | bdr | 6,9 |
| Qs | 24 | br | 8,4 |
| Qr | 18 | hys | 20,8 |
| δdej | 0,39 | hyr | 10,4 |
| b1 | 2,0 | Ns | 128 |
| bds | 5,6 | Zq | 32 |

Računalniški model asinhronskega motorja

Na podlagi izračunanih geometrijskih podatkov sem v računalniškem programu FEMM izdelal model asinhronskega motorja z kratkostično kletko.

Izdelava računalniškega modela

Računalniški model motorja sem v programu FEMM izdelal kot magnetni problem.  Naprej sem definiral, da je izrisani model planarni in določil, da so vse dimenzije v merski enoti metri. Nato sem izrisala celotno geometrijo motorja in v vsaki enoti definiral vrsto materiala.

V utorih sem poleg materiala definiral tudi katero fazno navitje je v utoru, v katero smer teče tok in koliko ovojev je v posameznem utoru. V vsakem utoru je Zq vodnikov (ovojev). Podobno sem naredil tudi za rotor le, da nisem definiral števila ovojev. Definiral sem kje je bakrena kratkostična kletka.

Premer gredi na sredini sem določil po priporočilih in preko enačbe za maksimalno dopustno obremenitev gredi. Po izračunu sem dodal še varnostni faktor in premer gredi še malo povečal. Tako načrtovana gred se ne bo zlomila med delovanjem stroja.

Na koncu sem še zunanjemu obodu celotnega motorja in obodu gredi določil Dirichletov robni pogoj. Dirichletov robni pogoj definira, da na robu ni magnetnega potenciala in da obstaja samo tangencialna komponenta gostote magnetnega pretoka.

Slika 4: Model celotnega asinhronskega motorja

Rezultati simuliranih izračunov

Analiza prostega teka

V prostem teku asinhronskega motorja je statorsko navitje napajano z napetostjo nazivne vrednosti in frekvence, na gredi pa ni mehanskega bremena, tako da je oddana mehanska moč enaka nič. Hitrost rotorja je takrat običajno le nekaj vrtljajev pod sinhronsko hitrostjo, zato je vrednost slipa zelo majhna oz. blizu nič. Pri teoretičnih obravnavah asinhronskih strojev govorimo tudi o idealnem prostem teku, ko upoštevamo, da je hitrost rotorja kar enaka sinhronski. V tem stanju lahko motor analiziramo z magnetostatičnim izračunom. Preko programa, ki s pomočjo bisekcije izračuna amplitudno vrednost toka v prostem teku le-to dobimo in stroj simuliramo pri tej vrednosti. Izberemo si trenutek ko je vrednost napetosti ene faze maksimalna, drugih dveh pa polovična in ima nasprotno smer.

Slika 5: Simulacija magnetnega pretoka v prostem teku

Preko dobljenega toka prostega teka I0=4.61 lahko izračunamo magnetilno reaktanco stroja, ki je element prečne veje enofaznega nadomestnega vezja asinhronskega stroja. Ker v rotorju ni toka, v našem modelu pa tudi ne izgub in padca napetosti v statorskem navitju Rs ter izgub v železu Rfe, se nadomestno vezje modela poenostavi, tako da lahko zapišemo:

Xm≅Un3*I0=79,64 Ω

Slika 6: Enofazno nadomestno vezje asinhronskega motorja

Pri tem smo zanemarili tudi padec na stresani reaktanci statorskega navitja, saj praviloma velja, da je magnetilna reaktanca Xm dosti večja od Xs. Tako se vezje poenostavi.

Slika 7: Nadomestno vezje modela asinhronskega motorja v prostem teku

Analiza kratkega stika

Pri preizkušanju električnih strojev poznamo preizkus kratkega stika motorja, ko rotor miruje, stator pa je napajan s tako napetostjo nazivne frekvence, da v statorsko navitje teče nazivni tok. Ker rotor miruje se motor obnaša podobno kot transformator v kratkem stiku, zato je rotorska frekvenca pri tem enaka statorski. Poznamo nazivni tok motorja Is. Za vzbujanje modela izračunamo kompleksne vrednosti amplitud tokov vseh treh faznih navitij, ki jih nastavimo kot toke posameznih vezij faznih navitij, ki so v modelu označena z imeni "A", "B" in "C".

IA=Is*2*ej0

IB=Is*2*ej2π3

IC=Is*2*ej4π3

V nastavitvah modela nastavimo še frekvenco, ki je enaka nazivni.

Slika 8: Izračunano magnetno polje pri analizi preizkusa kratkega stika asinhronskega motorja

Tako kot smo z rezultati analize prostega teka lahko izračunali magnetilno reaktanco stroja Xm, lahko z rezultati magnetne analize izračunamo stresano reaktanco stroja. Z magnetnim sklepom navitja prve faze, ki ga dobimo z analizo, lahko izračunamo inducirano napetost. Izračunamo jo lahko kar s kompleksnimi števili, pri čemer moramo sedaj rezultat pomnožiti z imaginarno enoto j, saj je inducirana napetost fazno premaknjena glede na magnetni sklep za 90°, kar je posledica odvajanja harmonične funkcije, kot izhaja iz Faradayevega indukcijskega zakona.

UA=j*2π*fn*ΨA=19,03+j129,76 V

Pri čemur je fn nazivna frekvenca napajalnega toka in napetosti, ΨA=0,206513+j0,0302925Wb pa magnetni sklep, ki ga preberem in programa FEMM. Ker poznamo tudi amplitudo toka kar izračunam kratkostično impedanco.

Zk=UAIA=0,90+j6,15 Ω

Izračunana kratkostična oz. stresana reaktanca našega asinhronskega motorja je tako Xk=6,15 Ω in predstavlja vsoto stresanih reaktanc primarnega in sekundarnega navitja iz nadomestnega vezja tega motorja.

Xk=Xs+Xr'

Vrednost realne komponente kratkostične impedance predstavlja rotorsko upornost RR', saj je kratkostična kletka v modelu edini element, ki ima definirano upornost. Razmere v modelu za analizo kratkega stika asinhronskega motorja so najbolje predstavljene s spodnjim nadomestnim vezjem.

Slika 9: Enofazno nadomestno vezje asinhronskega motorja v kratkem stiku

Analiza obratovalnih stanj

V obratovalnih stanjih AM, ko ta ni v prostem teku ali kratkem stiku, se rotor vrti počasneje od vrtilnega polja, tako da je frekvenca inducirane napetosti v rotorju enaka slipni frekvenci.

fr=fn*s

Navorna karakteristika asinhronskega motorja

Navorna karakteristika asinhronskega motorja podaja odvisnost navora in toka od vrtilne hitrosti rotorja pri konstantni napajalni napetosti. To dobim, ko opravim niz analiz obratovalnih stanj pri nazivni napajalni napetosti, pri čemer slip spreminjam od 0 do 1. Na spodnji sliki je tako izračunana navorna karakteristika za moj motor pri nazivni napajalni napetosti.

Slika 10: Navorna karakteristika asinhronskega motorja

Nazivno obratovalno stanje

Preko analize obratovalnih stanj sem za stanje, ko deluje motor z nazivno močjo odčital navor na gredi. Nato sem iz grafa navorne karakteristike odčital tok pri danem navoru in vrtljaje pri katerih se to zgodi. Preko tega sem izračunal nazivni slip s=0,032 katerega doseže pri vrtljajih nn=2906 in slipno frekvenco. Kot tok sem vstavil odčitani tok pri nazivnem slipu, ki je malo višji od analitično izračunanega nazivnega toka, kar pomeni Is, pravi=15,00 A.

Slika 11: Rezultat analize izgub v kratkostični kletki

Preko programa FEMM sem na koncu še izračunal izgube v rotorskem navitju oziroma rotorskih palicah in kratkostičnem obroču. Označil sem vse kratkostične palice in integriral gostoto toka preko njih. Rezultat je Pal,r=94,66 W. Izgube se mi zdijo precej majhne, še posebej glede na velikost izgub v statorju.

Izkoristek

Izkoristek je izračunan kot

η=PnPn+Pcu+Pfe+Pfe,zobr+Pal,r=93,73%

Res je, da izgub zaradi ventilacije in trenja na gredi nismo upoštevali ampak tak izkoristek se mi zdi nerealen za asinhronski motor. Pričakoval bi ga nekje okoli 80% do 85%.

Literatura

[1]	J. Pyrhönen, T. Jokinen in V. Hrabovcová, Design of rotating electrical machines. Wiltshire: John Wiley & Sons, 2008.

[2]	D. Miljavec in P. Jereb, Električni stroji: temeljna znanja. Ljubljana: samozaložba, 2017.

[3]	''Electric motor winding calculator'' Dosegljivo: https://www.emetor.com/windings/?fbclid=IwAR12QG3q9Tf2bTNwLO4vl_RfP27BzX_Y_EIk1GmVmXSMpkH8o23Iv9Q2CqA. [Dostopano: 28.10.2022]

[4]	Interni zapiski predavanj in video gradivo KES 2020/2021